04-标准法规矩阵

# 标准法规矩阵

更新时间：2026-04-21

## 一、总法层

| 层级 | 文件 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 国家法律 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 企业主要负责人职责、安全投入、教育培训、隐患排查、应急救援总体要求 |
| 国家法律 | 《中华人民共和国消防法》 | 消防安全责任、消防设施、火灾预防和事故处置底线 |
| 国家法律 | 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 气瓶、压力容器、压力管道、充装活动的法定上位依据 |
| 国家行政法规 | 《城镇燃气管理条例》 | 燃气经营许可、经营服务、设施保护、燃气安全行政监管总框架 |
| 国家行政法规 | 《生产安全事故应急条例》 | 事故应急准备、响应、救援、报告、协调机制 |
| 地方性法规 | 《广西壮族自治区燃气管理条例》 | 广西属地化实施细则，突出实名购气、免费安检、报警切断、执法协同 |

## 二、工程建设层

| 文件 | 地位 | 在 LPG 行业中的作用 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| `GB 51142-2015` | LPG 专项工程设计规范 | 站型、等级、选址、总图、瓶库、瓶组间、储罐区、工艺设备、报警系统的核心依据 |
| `GB 55009-2021` | 燃气工程项目强制性工程规范 | 工程项目层面的强制性底线，适合做重大隐患、设计审查、整改闭环的硬标准 |
| `GB 55037-2022` | 建筑防火通用规范 | 爆炸危险场所建筑防火、耐火、通风泄压、防火分隔等底线 |
| `GB 50016` | 建筑设计防火规范 | 具体建筑防火技术细节的重要补充 |

## 三、市场监管/特种设备层

| 文件 | 当前判断 | 主要关注点 |
| --- | --- | --- |
| --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国特种设备安全法》 | 现行有效 | 充装许可、使用登记、检验检测、违法责任 |
| `TSG 07-2019`《特种设备生产和充装单位许可规则》 | 现行有效，且有 2021 修改单 | 谁能充装、充装单位许可条件、资源条件、质量保证体系 |
| `TSG 23-2021`《气瓶安全技术规程》 | 截至 2026-04-21 为气瓶监管现行主规则，且有 2024 修改单自 2025-01-01 起施行 | 气瓶设计、制造、充装、检验、使用、报废全生命周期 |
| `GB/T 5842-2023`《液化石油气钢瓶》 | 现行有效 | LPG 钢瓶产品技术要求、结构、材料、标志、试验 |

## 四、应急/消防层

| 文件 | 主要作用 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 《中华人民共和国安全生产法》 | 定企业主体责任和安全管理总框架 |
| 《生产安全事故应急条例》 | 定应急准备、应急响应、事故报告和救援秩序 |
| 《生产安全事故应急预案管理办法》 | 定预案编制、评审、备案、培训、演练和修订 |
| `GB/T 29639-2020` | 应急预案编制导则 |
| `AQ/T 9007-2019` | 应急演练基本规范 |

## 五、治理政策与终端服务层

| 文件 | 当前作用 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》 | 把检查语言、隐患语言、整改语言统一到一套判定框架里，是检查案例库和违规匹配库的重要底座 |
| 《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》 | 代表 2023 年以后全国燃气治理重点从场站延伸到用户端、餐饮场所、瓶灶管阀和报警切断 |
| 《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》 | 代表瓶装液化石油气从经营管理走向多部门协同、实名追溯、统一配送和用户侧治理 |
| 《燃气经营许可管理办法》 | 解决经营许可边界、申领、变更、延续等问题 |
| 《燃气经营企业从业人员专业培训考核管理办法》 | 解决从业人员培训与考核管理边界 |
| `CJJ/T 146`《城镇燃气报警控制系统技术规程》 | 应纳入报警控制与联动治理层，但目前原文级整理仍待补 |
| 瓶装供应站条件层 | 当前稳定依据应优先回到 `GB 51142-2015` 第 8 章、广西条例和专项整治要求；此前把 `CJJ/T 202` 误写成瓶装供应站标准的旧整理口径，本轮已撤回 |

## 六、场景到法规的快速映射

| 场景 | 优先看什么 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 站址能不能批、能不能建 | `GB 51142` 第 3、5、6、7、8 章 + 地方规划 |
| 厂站防火间距够不够 | `GB 51142` 相关表格 + `GB 55037` |
| 生产区能不能建地下空间 | `GB 51142` `5.2.4` |
| 瓶组间能不能放地下室 | `GB 51142` `7.0.5` + 广西条例第 `38` 条 |
| 瓶装供应站怎么分级 | `GB 51142` `8.0.1` |
| 气瓶能不能充、能不能用 | `TSG 23-2021` + `GB/T 5842-2023` + 广西条例第 `27`、`28` 条 |
| 充装单位是否具备资格 | 《特种设备安全法》 + `TSG 07-2019` |
| 用户侧安检怎么做 | 广西条例第 `25` 条 + 企业制度 |
| 餐饮场所报警切断是否必装 | 广西条例第 `37`、`55` 条 |
| 当前监管重点到底查什么 | 重大隐患判定标准 + 全国专项整治方案 + 广西住建专项整治落实 |
| 应急预案是否合规 | 《应急条例》 + 《应急预案管理办法》 + `GB/T 29639-2020` |

## 七、现行与历史参考的边界

TSG R0006-2014 在你的本地资料中仍有痕迹，但从现行使用角度，应优先以 TSG 23-2021 及其修改单为准。

GB 50028-2006 中 LPG 章节已被 GB 51142-2015 替代，不应再把老章节当作现行 LPG 专项主依据。

本轮在线检索未能确认“瓶装燃气服务规范 = GB/T 35432-2017”这一写法，因此当前知识库已不再把该标准号当作现行已核定依据引用。

本轮在线核对发现 CJJ/T 202-2013 的公开稳定对应主题为《城市轨道交通结构安全保护技术规范》，并非瓶装供应站标准，因此知识库已撤回这一旧错引。

本地若出现无法确认来源、提取乱码或内容疑似网页转存的 PDF，应仅作线索，不直接作为定性依据。