05-高频场景与检查逻辑

# 高频场景与检查逻辑

这个文件不追求面面俱到，而是把最常见、最容易出事、最适合做检查表和培训题库的场景先固化下来。

## 1. 站址与总图

### 要问什么

站型是什么，几级站，单罐和总容积是多少？

是否位于城市中心城区？

是否远离居住区、学校、医院、养老院、大型商业和其他人员密集场所？

是否分为生产区和辅助区？

### 主要依据

GB 51142 3.0.13

GB 51142 5.1.1、5.1.2

GB 51142 5.2.1、5.2.3、5.2.4

### 常见问题

站址选在人员密集区边缘但论证不足

生产区和辅助区不分

出入口数量不够或宽度不够

生产区存在地下、半地下建筑

## 2. 防火间距

### 要问什么

防火间距按总容积还是单罐容积取值？

与住宅、学校、商业、道路、铁路、架空线的间距是否满足？

是否把“瓶装供应站”“瓶组间”“储罐区”混用成同一张表？

### 主要依据

GB 51142 5.2.8

GB 51142 6.1.3

GB 51142 7.0.4

GB 51142 8.0.4

GB 55037

### 常见问题

只按经验看距离，没有先判断站类

误把城市道路退距当成完整防火间距

忽视相邻新建项目带来的间距不足

## 3. 充装与钢瓶

### 要问什么

充装单位有没有合法许可？

气瓶是否存在超期未检、检验不合格、标识不清、报废瓶再流通？

是否建立钢瓶标识、充装、出入库、配送、用户绑定的追溯链？

### 主要依据

《特种设备安全法》

TSG 07-2019

TSG 23-2021

GB/T 5842-2023

广西条例第 27、28、39 条

### 常见问题

把经营许可当成充装许可

只有纸面台账，没有动态追溯

气瓶来源不清、残液处理不规范

空瓶区、实瓶区混放

## 4. 瓶装供应站和瓶组间

### 要问什么

是瓶装供应站还是瓶组气化站？

瓶库/瓶组间是否设置在地下、半地下、高层建筑内？

是否具备自然通风、机械通风、泄压、防爆电气、泄漏报警？

### 主要依据

GB 51142 第 7 章、第 8 章

广西条例第 38 条

### 常见问题

把 III 类站附建在不合规场所

瓶库有人办公、休息

无泄漏报警远传，无人值守却无远程防护

## 5. 用户侧管理

### 要问什么

是否建立免费入户安检机制？

是否保留检查记录、隐患告知书和整改闭环记录？

用户是否实名管理，气瓶定检和报废信息是否可追踪？

### 主要依据

广西条例第 25、28、30、39 条

### 常见问题

只送气不安检

入户安检流于形式，没有照片、记录、签收

对拒检、拒改、复供没有制度闭环

## 6. 餐饮及重点用户

### 要问什么

是否安装泄漏报警切断装置？

是否存在在公共用餐区域、大型商店建筑厨房放置气瓶的情况？

是否存在高层、地下、半地下违规使用瓶装气？

### 主要依据

广西条例第 37、38、55、56 条

### 常见问题

餐饮场所只装报警器，不装切断

装了设备但未通电、未校验、未联动

商业综合体后厨私自使用瓶装气

## 7. 应急管理

### 要问什么

是否有专项应急预案和现场处置方案？

是否组织过培训和演练？

是否明确了夜间、节假日、停复气、泄漏、火灾、爆炸等场景的处置流程？

### 主要依据

《安全生产法》

《生产安全事故应急条例》

《生产安全事故应急预案管理办法》

GB/T 29639-2020

AQ/T 9007-2019

### 常见问题

有预案没演练

有演练没复盘

有制度没值班响应机制

事故、险情、非正常停气缺少统一报告口径

## 8. 建议形成的检查模板结构

后续你如果要把这套知识库继续落成企业工具，建议固定成这 8 个模块：

基本信息与许可

站址与总图

工艺设备与储罐/钢瓶

防火、防爆、消防

电气、防雷、防静电、报警

充装、配送、追溯

用户侧与服务管理

应急与事故管理