07-终端运营体系

# 终端运营体系

本文件把液化石油气企业的“终端运营”从法规条文翻译成可执行的业务体系，重点覆盖客服、配送、门店/网点、入户安检、扫码流转、投诉闭环和用户侧风险控制。

## 1. 终端运营到底管什么

在 LPG 企业里，终端运营不是单纯“送气”，而是以下链条的总和：

客户触达

接单与改约

钢瓶出库、装车、配送

入户安检与隐患告知

用户实名、钢瓶追溯、回瓶闭环

投诉、退户、挽留、异常升级

终端风险复盘和数据治理

如果这条链任一环节失控，后面就会出现三类问题：

安全问题：隐患没被识别，违规使用继续发生

合规问题：实名、扫码、安检、书面告知、车辆不合规

经营问题：配送超时、投诉集中、退户增长、库存预警失效

## 2. 终端运营的监管底线

### 2.1 广西地方条例直接影响终端运营

第 25 条：应建立用户安全检查制度并建档。

第 27 条：不得向用户提供非法制造、报废、超期未检、检验不合格、信息标志不清的气瓶。

第 28 条：实行实名购买制度，并记录用户基本信息、气瓶数量、检验周期和报废期限。

第 29 条：运输瓶装燃气应使用符合危险货物道路运输安全要求的车辆，不得使用厢体封闭车辆。

第 37 条：餐饮等行业和单位食堂应安装燃气泄漏报警切断装置，未安装不得供气。

第 38 条：不得在地下、半地下、高层建筑、公共用餐区域和大型商店建筑厨房违规放置气瓶使用。

第 39 条：瓶装燃气经营者应建立智能管理系统，对气瓶动态溯源。

第 43 条：公布 24 小时抢险抢修电话。

### 2.2 国家和住建层面对终端运营的约束

《城镇燃气管理条例》要求经营者承担相应的安全检查和经营服务责任。

建城规〔2023〕4号 已把“用户端安检不到位、未书面告知整改、违规场所用气未督促整改、非自有气瓶充装销售”等纳入重大隐患判定主线。

你本地保存的《瓶装燃气经营服务管理办法》网页整理版，也强调了许可、配送、用户档案、定期安全检查、24 小时服务热线和应急管理。

## 3. 终端运营组织建议

参考你本地 [阳朔福隆客服工作职责](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/客服职责/阳朔福隆客服工作职责.docx) 和 [培训条款更新版](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/客服职责/阳朔福隆客服中心工作职责培训条款更新版.docx)，推荐把终端运营拆成 5 个责任单元：

### 3.1 客服中心

统一入口：订气、改约、咨询、投诉、开户、退户、故障报修

工单中枢：派单、催办、结案、回访

风险前哨：安检核验、重大隐患线索升级

数据汇总：周报、异常清单、复盘分析

### 3.2 配送队伍

装车前扫码

运输过程规范

送达签收

随瓶安检

空瓶回收与异常上报

### 3.3 门店/网点/供应点

实名建档

实瓶空瓶分区

日常库存管理

用户接待与初步判定

与客服和配送的口径统一

### 3.4 安全管理/安检稽核

安检标准制定

隐患分级

整改要求和复查

重大隐患升级与停供建议

假安检、漏安检、错判的抽查

### 3.5 运营管理

时效、投诉、退户、库存、扫码异常治理

跨部门协同

KPI 口径统一

红线事件处置

## 4. 终端运营的标准作业流

### 4.1 接单

最少要采集：

用户姓名

联系方式

地址

用户类型：居民/餐饮/单位/门店

需求类型：订气/换瓶/退瓶/开户/报修/投诉/改约

是否存在已知隐患、停供、整改未完成记录

### 4.2 派单

工单必须带出：

责任部门

承诺时限

安全标签

是否需要入户核验

是否需要回访

### 4.3 配送

配送标准建议固定为：

车辆和人员合规

出库扫码

装车固定

到户核人核址

随瓶安检

隐患告知

签收留痕

回站闭环

### 4.4 到户安检

重点看：

使用场所是否合法

气瓶是否超期、破损、来源异常

减压阀、角阀、连接软管是否合规

是否使用国家明令淘汰器具

是否安装报警切断装置

是否存在三通、私接乱改、通风不良、靠火源过近等问题

### 4.5 隐患处置

建议分 3 档：

A 类：重大隐患，立即升级，可建议停供或拒供

B 类：较大隐患，限期整改，复查销号

C 类：一般问题，告知、记录、跟踪

### 4.6 回访与复盘

至少回看：

配送是否按约

是否完成书面告知

用户是否理解整改要求

投诉是否闭环

同类问题是否复发

## 5. 终端运营 KPI 建议

结合你本地客服职责稿和周报模板，建议先用这组核心指标：

### 5.1 服务类

电话接通率

平均响应时长

工单结案率

超时工单数

投诉结案率

### 5.2 安全类

入户安检覆盖率

安检照片/记录合格率

重大隐患线索闭环率

书面告知留痕率

复检销号及时率

### 5.3 终端履约类

2 小时准时率

改约成功率

配送超时原因 TOP3

配送异常复发率

### 5.4 合规追溯类

实名建档完整率

钢瓶扫码合规率

漏扫/重复扫/异常扫闭环率

超期未回站钢瓶清零率

### 5.5 经营分析类

开户转化率

退户率

退户原因 TOP3

缺货预警提前量

## 6. 红线问题

以下事项不应按普通工单处理，应直接升级：

疑似泄漏、爆燃、中毒、火灾、人员受伤

用户在地下、半地下、高层、公共用餐区等违规场所使用瓶装气

餐饮用户未装报警切断仍要求供气

非自有气瓶、无码瓶、超期瓶、报废瓶流转

假安检、补照片、代签字、记录造假

配送车辆不合规或钢瓶未固定运输

扫码系统明显失效，无法追溯到出入库和用户

## 7. 终端运营必须留痕的台账

结合你本地模板，建议固定 8 本台账：

客户工单台账

投诉处理台账

入户安检台账

书面告知与整改复查台账

钢瓶扫码异常台账

配送超时与改约台账

退户原因分析台账

培训与考核台账

你本地已经有一批很实用的原始模板，可直接继续沿用：

[客服中心周工作汇报模板.xlsx](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/客服周报/客服中心周工作汇报模板.xlsx)

[安检问题汇总表待回复版.xlsx](/Users/tangjinchen/LPG_KB/04%20客服与终端运营库/安检问题台账/安检问题汇总表待回复版.xlsx)

## 8. 周运营例会建议固定输出

每周至少看 6 份输出：

KPI 总览

逾期未结工单清单

安检不合格原因分布

重大隐患线索台账

钢瓶扫码异常清单

配送超时原因与投诉清单

## 9. 终端运营培训建议

终端培训不要只讲法规，要按岗位拆：

### 9.1 客服

接单口径

升级标准

投诉闭环

安检核验

重大事项上报

### 9.2 配送员

配送软件操作

钢瓶扫码

装车固定

随瓶安检

隐患识别和拒供/停供升级

### 9.3 门店/网点

实名建档

异常客户识别

退户和押金口径

用户档案完整性

### 9.4 安检与安全条线

重大隐患判定

书面告知规范

证据留存

整改闭环

## 10. 这份终端运营体系的用途

它可以直接拿来做四件事：

做终端管理制度

做客服/配送/安检岗位培训

做门店和供应站稽核

做周经营例会和问题复盘