15-LPG现场检查表模板

# LPG现场检查表模板

更新时间：2026-04-21

这份模板的目标，是让知识库直接变成“可执行的检查动作”。模板默认兼容以下场景：

企业内部月度自查

安全负责人专项检查

迎接住建、市场监管、应急、消防抽查前预审

站场和终端一体化排查

## 一、基础信息页

| 字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 检查日期 |  |
| 被检查单位 |  |
| 站点类型 | 储配站 / 灌装站 / 气化站 / 瓶装供应站 / 门店 / 餐饮用户专项 |
| 检查类别 | 日常 / 周检 / 月检 / 专项 / 复查 |
| 检查人员 |  |
| 陪同人员 |  |
| 天气/工况 |  |
| 本次重点 |  |

## 二、综合检查主表

| 序号 | 检查模块 | 检查点 | 现场情况 | 结论 | 主要依据 | 留证要求 | 即时措施 | 整改时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资质许可 | 经营许可、充装许可、人员资质是否齐全有效 |  | 合格/问题 | 《城镇燃气管理条例》、`TSG 07-2019` | 许可证、人员证件照片 | 发现失效立即停办相关作业 |  |
| 2 | 总图布局 | 生产区、辅助区、办公生活区是否分区清晰，通道是否畅通 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015`、`GB 55009` 卡片 `G09-02` | 总图、现场照片 | 先清障、封控风险区域 |  |
| 3 | 防火间距 | 与周边建筑、道路、站内设施的间距是否满足要求 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015`、`GB 55037` 卡片 `G37-02` | 总图、测距、照片 | 高风险情形先停用相关区域 |  |
| 4 | 出入口与消防通道 | 出入口数量、消防车道、应急疏散是否受阻 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015`、`GB 55037` 卡片 `G37-03` | 现场照片、平面图 | 立即清障 |  |
| 5 | 储罐与压力容器 | 储罐、附件、检测、标识和检验是否正常 |  | 合格/问题 | 特种设备法、相关检验规则 | 铭牌、检验报告、现场照片 | 异常设备先隔离停用 |  |
| 6 | 灌装与装卸作业 | 作业秩序、作业票证、装卸防护是否到位 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015`、安全生产法 | 作业记录、视频截图 | 违规作业立即停止 |  |
| 7 | 报警联动 | 可燃气体报警、联动切断、值班响应是否有效 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015`、`G09-04`、`G37-04` | 布点图、测试记录、照片 | 失效先停用高风险点位 |  |
| 8 | 防雷防静电 | 接地、跨接、检验记录、禁火管理是否有效 |  | 合格/问题 | `G37-06`、企业制度 | 检测报告、现场照片 | 立即恢复禁火和跨接控制 |  |
| 9 | 气瓶管理 | 自有瓶管理、定检报废、实空瓶分区、无码瓶处理是否合规 |  | 合格/问题 | `TSG 23-2021`、广西条例 | 瓶体照片、台账、扫码记录 | 问题瓶立即隔离 |  |
| 10 | 瓶装供应站 | 存瓶方式、堆放、防护、值守与配送衔接是否规范 |  | 合格/问题 | `GB 51142-2015` 第 8 章、广西条例、专项整治要求 | 现场照片、值守记录 | 先纠正混放、露天堆放 |  |
| 11 | 配送作业 | 装车固定、配送台账、签收追溯是否闭环 |  | 合格/问题 | 广西条例、企业制度 | 装车照片、配送单、轨迹 | 立即纠正装车和签收问题 |  |
| 12 | 用户安检 | 是否按要求免费入户安检、形成告知和复查 |  | 合格/问题 | 广西条例第 `25` 条 | 安检单、签收、照片 | 立即补检、补告知 |  |
| 13 | 餐饮用户 | 报警切断装置是否安装、是否保持有效 |  | 合格/问题 | 广西条例第 `37`、`55` 条 | 设备照片、测试记录 | 不合格用户列入限期整改 |  |
| 14 | 培训与演练 | 培训、取证、预案、演练是否形成闭环 |  | 合格/问题 | 安全生产法、应急条例 | 培训签到、试卷、演练记录 | 立即补训补演练 |  |
| 15 | 整改闭环 | 既往问题是否复查销号、是否存在反复问题 |  | 合格/问题 | 企业制度、整改台账 | 整改清单、复查记录 | 对逾期问题升级督办 |  |

## 三、专项检查抽查包

### 1. 储配站/灌装站专项

是否存在超设计能力运行

是否存在无票作业、违章动火、违规带气检修

储罐区、泵区、压缩机区、灌装区报警覆盖是否完整

紧急切断、联锁、视频和值班响应是否联动

异常工况是否有停机、停充、隔离机制

### 2. 瓶装供应站专项

实瓶、空瓶、待检瓶、报废瓶是否分类分区

是否存在露天堆放、混放、堵塞通道

是否存在无人值守但未采取远程防护或巡查机制

配送出库、回瓶、钢瓶流向是否可追溯

### 3. 用户侧专项

是否做到实名购气、用户档案、送气签收

是否形成“安检 - 告知 - 复查 - 销号”闭环

餐饮用户报警切断是否全覆盖

是否持续向存在重大隐患的用户供气

## 四、资料核查清单

| 模块 | 必看资料 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 许可资质 | 营业执照、经营许可、充装许可、人员取证材料 |
| 设备台账 | 储罐、压力容器、压缩机、灌装设备、报警系统台账 |
| 检验检测 | 特种设备检验报告、接地检测、报警测试、消防维保 |
| 制度文件 | 安全责任制、操作规程、特殊作业管理、隐患排查制度 |
| 运行记录 | 巡检记录、交接班记录、维修记录、报警处置记录 |
| 终端资料 | 用户档案、安检单、告知单、整改复查单、配送签收 |
| 培训应急 | 培训计划、签到、试卷、演练记录、预案修订记录 |

## 五、现场留证清单

站点全景和功能分区照片

关键设备铭牌和检验标志照片

报警器、切断阀、配电、消防器材照片

瓶库、配送车辆、装卸作业照片

安检单、整改单、签收单、培训试卷扫描件

需要时补测距、补视频截图、补人员访谈记录

## 六、检查结论页

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| --- | --- |
| 本次发现问题数量 |  |
| 其中重大风险数量 |  |
| 需立即整改事项 |  |
| 限期整改事项 |  |
| 建议停用/停供事项 |  |
| 复查时间 |  |
| 检查结论 | 合格 / 基本合格 / 限期整改 / 立即停用部分设施 |

## 七、建议配套使用

与 09-违规问题与规范匹配库.csv 联用，快速补“主要依据”列

与 16-LPG隐患整改闭环模板.md 联用，直接把问题转整改

与 17-LPG培训题库与学习路径.md 联用，把高频问题回灌到培训